On-bead-digestion质谱前处理及数据分析

一、溶液配置

- 50 mM NH4HCO3溶液：浓度为3.548 mg/mL，使用ddH2O进行溶解。

- 10 mM DTT溶液（二硫苏糖醇）：浓度为1.5425 mg/mL，使用50 mM NH4HCO3溶液溶解。

- 25 mM IAM溶液（碘乙酰胺）：浓度为4.62mg/ml，使用50mM NH4HCO3溶解，避光，现配现用。

- Trypsin酶液（质谱级）：按照说明书将酶液配置为0.2 mg/mL，储存于-80℃。

- 0.1%FA：0.1%甲酸水，使用ddH2O将甲酸稀释至浓度为0.1%。

二、操作步骤

- SPIDER清洗完成后，室温，500 ×g离心5 min，去上清。向管中加入1 mL 50 mM NH4HCO3，室温旋转洗涤10 min。同条件离心去上清。

- 加入1 mL 10 mM DTT溶液，37 ℃旋转孵育1 h。同条件离心去上清。

- 加入1 mL 25 mM IAM溶液（现配现用），避光室温旋转孵育15 min。同条件离心去上清。

- 加入500 μL的50 mM NH4HCO3溶液，室温旋转孵育15 min。同条件离心去上清。

- 向EP管中加入500 μL的50 m NH4HCO3溶液，以及10 μL Trypsin酶液（质谱级），即总量为2 μg。

- 37℃旋转孵育过夜（16 h）。

- 预热真空旋转干燥仪。

- 将EP管12000 ×g离心5 min，取上清，转入新的EP管中，暂存于4℃。

- 向EP管中再次加入200 μL的50 mM NH4HCO3溶液，室温旋转洗涤20 min。

- 将EP管12000 ×g离心5 min，取上清，与先前取出的上清混合。

- 55℃，真空旋转干燥1 h，观察是否完全干燥，若未干燥则继续进行干燥直至完全干燥。

- 干燥后的样品中添加100 μL的0.1%甲酸水(0.1%FA),于震荡混合仪上震荡5-10min，充分溶解沉淀。

- 使用C18 Tips脱盐，收集肽段溶液，旋干。

- 向管中加入11 μL的0.1%甲酸水，涡旋震荡10 min使得肽段充分溶解。瞬时离心，使得液体沉于管底。

- 取1 μL样本溶液，使用nanodrop，对样品的蛋白浓度进行测定。通常，样品浓度在0.1 ng/μL以上。

- 将剩余样品取5 μL加入内插管底部，注意不要留有空气或气泡。将内插管插入进样瓶中，盖上盖子。

- 放置于4℃或直接放进仪器上样。

三、质谱检测

1、质谱检测方法：首先使用A溶液（含有0.1%甲酸与2%乙腈）将肽段溶解，并使用C18反相色谱柱将肽段分离，使用梯度洗脱，梯度为5%-80%溶液B（含有0.1%甲酸与90%乙腈）。使用高碰撞解离技术将强度为5,000以上离子分离并连续破碎，并检测完整肽段（荷质比为300-1400）。

2、质谱结果筛选：根据 Ratio、Unique peptide、污染蛋白三个指标进行初步筛

选，一般认为 Ratio ≥ 1.5（也可提高）、Unique peptide > 1、污染蛋白（数 据库：CRAPOME）去除排名前20%的质谱常见污染蛋白为显著差异的蛋白。